PROBA SCRISĂ: CLASA A XII- A

SUBIECTUL I.

I.1. Încercuiţi litera/ literele corespunzătoare variantei/ variantelor de răspuns corect.

- Proprietăţile mecanice ale materialelor metalice sunt:

- duritatea;

- ductilitatea;

- dilatarea termică;

- refractaritatea;

- rezistenţa la oboseală.

- Oţelul cu simbolul OLC 45 (1C45) este:

- un oţel carbon nealiat de uz general pentru construcţii;

- un oţel carbon aliat pentru construcţii;

- un oţel carbon aliat laminat la cald;

- un oţel carbon pentru construcţia de maşini;

- un oţel carbon de calitate.

- Cuplajele sunt organe de legătură şi de antrenare care transmit de la un arbore la altul:

- mişcarea de rotaţie cu modificarea sensului mişcării şi a valorii ei;

- mişcarea de translaţie fără modificarea valorii mişcării şi cu modificarea sensului mişcării;

- mişcarea de translaţie fără modificarea valorii şi a sensului mişcării;

- mişcarea de rotaţie fără modificarea sensului mişcării;

- mişcarea de rotaţie fără modificarea valorii mişcării.

- Pentru măsurarea forţei se folosesc:

- dinamometrul cu element elastic;

- manometrul cu element elastic;

- dinamometrul hidraulic;

- debitmetrul diferenţial;

- butirometrul.

- Asamblările prin filet sunt asamblările demontabile cele mai răspândite, avînd avantaje:

- montare şi demontare uşoare;

- concentrator de tensiuni în zona filetată;

- lipsa autocentrării;

- elemente componente interschimbabile;

- creează forţe de strângere mici şi foart mici.

I.2. Scrieţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare fiecărui enunţ şi notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat şi litera F, dacă apreciaţi că răspunsul este fals.

- Elasticitatea este proprietatea corpurilor solide de a se .opune pătrunderii în masa lor, a unor corpuri străine care tind să le deformeze suprafaţa.

- Oţelurile inoxidabile şi anticorosive sunt oţelurile care nu se oxidează şi nu se corodează în mediul ambiant sau sub acţiunea unor substanţe (acizi, baze, gaze, oxidante).

- Cercul pe care pasul este egal cu pasul de referinţă sau normalizat, adică pasul cremalierei de referinţă, se numeşte cerc de divizare.

- Funcţia principală a arborilor este cea de a transmite mişcarea de translaţie şi deci, transmit forţe şi momente de încovoiere.

- Pentru controlul unghiurilor dintre suprafeţe plane cu măsuri terminale de unghi, se folosesc cale unghiulare şi echere.

I.3. Scrieţi pe foaia de concurs asocierea care există între elementele din coloanele A, B şi C.

| Fonte |  |  |
| --- | --- | --- |
| Coloana A SIMBOL | Coloana B DENUMIRE | Coloana C GRUPA |
| 1. Fc | A. fontă obişnuită | a. fontă brută (de primă fuziune) |
| - Fgn | B. fontă de afânare |  |
| - FK | C.fontă cenuşie |  |
| - Fma | D. fontă cu grafit nodular | b. fontă turnată în piese |
| - FAK | E. fontă maleabilă albă |  |
|  | F. fontă specială |  |

SUBIECTUL al II- lea

II.1. În figura de mai jos, sunt prezentate elementele caracteristice ale rulmenţilor radiali.

|  | Se cere: - să se explice denumirea de rulmenţi radiali; - să se identifice elementele componente (1,2,3,4) ale rulmentului din figura alăturată; - să se precizeze rolul pe care îl are elementul 4 din figură; - să se enumereze patru tipuri de rulmenţi în funcţie de forma constructivă a corpurilor de rulare; - să se precizeze patru avantaje ale lagărelor cu rulmenţi. |
| --- | --- |

II.2. În figura de mai jos sunt reprezentate elementele unei roţi dinţate.

Se cere:

  - să se precizeze denumirea elementelor: Re,  Rr,  Ri,  p,  ,  sg,  sd,  a,  b,  h ,

  - ştiind că roata dinţată are are 100 de dinţi şi diametrul de divizare al ei este Dd= 200 mm, să se scrie relaţiile de calcul şi să se calculeze următoarele elemente:

- modulul;

- diametrul exterior şi diametrul interior;

- pasul circular.

- să se precizeze condiţia ca două roţi dinţate să angreneze.

SUBIECTUL al III- lea

III.1. Completaţi spaţiile libere cu termenii corespunzători sensului ştiinţific:

  - Rezistenţa la oboseală este proprietatea unui material de a rezista timp ….(1)…...la acţiuni …...(2)……. ale unei forţe exterioare.

- Principalele categorii de aliaje ale cuprului sunt .......(3)....... şi .....(4)..........

- Osiile sunt organe de maşini care au funcţia principală de ......(5)... a altor elemente. Solicitarea principală a osiilor este solicitarea la .....(6).......

- Cercul pe care pasul este egal cu pasul de referinţă sau normalizat, adică pasul cremalierei de referinţă, se numeşte cerc de ........(7).........., iar diametrul acestuia se numeşte diametru de.......... (8)...........

- Asamblările cu caneluri sunt folosite pentru transmiterea momenelor de torsiune ..(9)….atunci când este necesară şi o deplasare….(10)…..chiar în perioada de regim.

III.2.Efectuaţi următoarele transformări:

- 0,001032 m = ……………mm=……………. μm;

- …………...kg =       3,112      g= …………….mg;

- …………...kV =      18,996     V= ………….…mV;

- 0,101325 MPa = ……………kPa= …………….Pa;

- 1,5 h= ………………s= ………….…ms