PROBA SCRISĂ: ECHIPE

SUBIECTUL I.

I.1. Încercuiţi litera corespunzătoare variantei de răspuns corect.

- Proprietatea unui material metalic de a fi tras în fire subţiri fără să se rupă, este:

- deformabilitatea;

- ductilitatea;

- plasticitatea;

- maleabilitatea.

- Sub denumirea de fonte cenuşii obişnuite sunt cunoscute:

- fontele cu grafit nodular;

- fontele cu grafit lamelar;

- fontele de afânare;

- fontele maleabile.

- Alamele sunt aliaje ale cuprului cu:

- staniul;

- zincul;

- aluminiul;

- beriliul.

- Rulmenţii care preiau forţe perpendicular pe axa fusului sunt:

- rulmenţi radial- axiali;

- rulmenţi radiali;

- rulmenţi axiali;

- rulmenţi axiali- radial.

    - La reprezentarea grafică a arcurilor în vedere şi în secţiune sârma este înegrită atunci când diametrul ei este:

- mai mic de 2 mm;

- mai mic de 1 mm;

- mai mic de 0,5 mm;

- mai mare de 2 mm.

- Cercul pe care pasul este egal cu pasul de referinţă sau normalizat, adică pasul cremalirei de referinţă, se numeşte:

- cerc de rostogolire;

- cerc de divizare;

- cerc exterior;

- cerc interior;

- Cu aparatele goniometrice se măsoară:

  - grosimea pieselor paralelipipedice;

  - lăţimea pieselor paralelipipedice;

  - greutatea pieselor paralelipipedice;

  - unghiurile.

- Osiile sunt organe de maşini care au funcţia principală de:

- antrenare a altor elemente în mişcarea de translaţie;

- susţinere a altor elemente;

- antrenare a altor elemente în mişcările de rotaţie şi detranslaţie;

- transmitere a mişcării de rotaţie.

- Sudarea prin presiune se realizează prin aducerea materialelor care urmează a fi îmbinate:

- în stare plastică şi presarea lor fără adaos de material;

- în stare plastică şi pesarea lor cu adaos de material;

- în stare lichidă şi pesarea lor fără adaos de material;

- în stare lichidă şi pesarea lor cu adaos de material.

- Transmisiile cu lanţuri sunt utilizate pentru:

- antrenarea arborilor situaţi la distanţe mari şi foarte mari unul de altul şi care lucrează în condiţii grele;

- antrenarea arborilor situaţi la distanţe foarte mari unul de altul şi care lucrează în condiţii dificile;

- antrenarea arborilor situaţi la distanţe mici de 0,5- 5 m unul de altul şi care lucrează în condiţii grele;

- antrenarea arborilor situaţi la distanţe foarte mici unul de altul şi care lucrează în condiţii uşoare.

I.2. Scrieţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare fiecărui enunţ şi notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat şi litera F, dacă apreciaţi că răspunsul este fals.

- Plasticitatea este proprietatea unui material metalic de a fi tras în fire subţiri fără să se rupă.

- Fontele sunt aliaje care conţin între 2,14 şi 6,67% Cşi se caracterizează pri faptul că nu pot fi deformate plastic.

- Arborii sunt organe de maşini care au funcţia principală de a transmite mişcarea de translaţie. Solicitarea principală a arborilor este la compresie.

- Tahometrele se folosesc pentru măsurarea accelerației.

- Asamblările cu caneluri sunt folosite pentru transmiterea momenelor de torsiune mari, atunci când este necesară şi o deplasare axială, chiar în perioada de regim.

I.3. Scrieţi pe foaia de concurs asocierea care există între elementele din coloana A şi elementele din coloana B.

| ALIAJE ALE CUPRULUI |  |
| --- | --- |
| Coloana A DENUMIRE | Coloana B CONŢINUT DE ELEMENT DE ALIERE |
| 1. Alame moi | a. 4- 6 % Sn |
| - Alame pentru presare | b. 10- 20 % Sn |
| - Alame dure | c. 10- 30 % Zn |
| - Bronzuri moi | d. 30- 40 % Zn |
| - Bronzuri dure | e. 40- 45 % Zn |
|  | F. > 45 % Zn |

SUBIECTUL al II- lea

Φ24±0,3

Detaliu

II.1. Se consideră măsurarea diametrului interior al unei piese cu şublerul de exterior.

Se cere:

- să se precizeze care este valoarea diviziunii vernierului;

- să se calculeze valorile limită ale dimensiunii care se măsoară: Dmax şi Dmin;

- să se scrie rezultatul măsurării (luarea citirii de pe detaliul din figură: De);

- să se precizeze dacă dimensunea efectivă se încadrează între valorile limită calculate.

Notă: lăţimea ciocurilor lungi ale şublerului este de 5 mm, fiecare.

Precizări:

- se vor scrie relaţiile utilizate pentru calcularea valorilor limită;

- la punctul d, pentru argumentare, se va folosi una din relaţiile: dmin ≤ de ≤ dmax.

II.3. Realizați un eseu cu tema “Asamblări prin filet”, respectând următoarea structură:

|  | 1. definirea asamblărilor prin filet; |
| --- | --- |
|  | 2. identificarea elementelor componente (1,2,3) ale asamblării filetate din figura alăturată; |
|  | 3. precizarea elementului principal al unei piese filetate; |
|  | 4. explicaţi de ce asamblarea filetată este o asamblare demontabilă; |
|  | 5. enumerarea a trei avantaje ale asamblărilor prin filet. |

SUBIECTUL al III- lea

III.1. Completaţi spaţiile libere cu termenii corespunzători sensului ştiinţific:

  - Maleabilitatea este proprietatea materialelor metalice de a fi transformate în ……..(1) subţiri prin lovire fără să se rupă.

- Oţelurile refractare sunt oţeluri.... (2).......la acţiunea temperaturilor înalte.

- Osiile sunt organe de maşini care au funcţia principală de susţinere a altor elemente. Solicitarea principală a osiilor este solicitarea la   (3)........

- Diviziunea unei scări gradate este intervalul dintre două .......(4)……consecutive.

- Sudarea prin presiune se realizează prin aducerea materialelor care urmează a fi îmbinate în stare .......(5).......şi pesarea lor fără adaos de material.

III.2.Efectuaţi următoarele transformări:

- 0,452 MJ = ……………J;

- 86500 ns = ……………s;

- 3,21 Km = …………..m;

- 4,567 t = ………….kg;

- 1316780 µm = …………..m.