ECHIPE			BAREM DE CORECTARE ŞI DE NOTARE

| Nr crt. | Subiecte | Puncte |
| --- | --- | --- |
| I | Subiectul I | 30 |
| I.1. 10p | 1– b 2– b 3– b 4– b 5– a 6- b 7- d 8- b 9- a 10- c Pentru fiecare răspuns correct se acordă câte 1p. Pentru fiecare răspuns incorect sau lipsa acestuia, se acordă câte 0p. | 1p 1p 1p 1p 1p 1p 1p 1p 1p 1p |
| I.2. 10p | a.– F b.– A c.– F d.– F e.– A Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 2p; Pentru fiecare răspuns incorect sau lipsa acestuia, se acordă câte 0p. | 2p 2p 2p 2p 2p |
| I.3 10P | 1.– c 2.– d 3.– e 4.– a 5.- b Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 2 p. Pentru fiecare răspuns incorect sau lipsa acestuia, se acordă câte 0p. | 2p 2p 2p 2p 2p |
| II. | Subiectul al II- lea | 40 p |
| II.1 20p | - valoarea diviziunii vernierului: 0,1 mm Pentru răspuns corect se acordă 1p; Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, se acordă 0p. | 3p |
|  | - valorile limită: - Dmax= N+ ES= 24+ 0,3= 24,3 mm; (sau Dmax= N+ AS= 24+ 0,3= 24,3 mm); - Dmin= N+ EI= 24- 0,3= 23,7 mm; (sau Dmin= N+ AI= 24- 0,3= 23,7 mm); - ITA= Dmax- Dmin= 24,3- 23,7= 0,6 mm; (sau ITA= ES- EI= 0,3- (-0,3)= 0,6 mm); (TA= AS- AI= 0,3- (-0,3)= 0,6 mm); Pentru scrierea corectă a relaţiilor se acordă câte 1 punct. Pentru calculul numeric corect realizat se acordă câte 0,5 puncte Pentru scrierea unitatilor de masura se acorda câte 0,5 puncte. Pentru fiecare răspuns incorect sau lipsa acestuia, se acordă câte 0p. | 3p |
|  |  | 3p |
|  |  | 3p |

| Nr crt. | Subiecte | Puncte |
| --- | --- | --- |
|  | - valoarea efectivă: De= 24,2 mm. Pentru răspuns corect şi complet se acordă 3 p; Ppentru răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 1p; Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, se acordă 0p. | 3p |
|  | - precizare: dimensiunea efectivă se încadrează între valorile limită calculate. Argumentare: Dmin < De < Dmax. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, se acordă 0p. | 3p |
| II.2 20p | - definirea asamblărilor prin filet: asamblările prin filet sunt asamblări demontabile realizate prin intermediul a două piese filetate, conjugate, una filetată la exterior (şurub), iar cealaltă filetată la interior, poate fi o piuliţă sau o altă piesă cu rol funcţional de piuliţă. (sau: reprezintă îmbinarea demontabilă a două sau mai multor piese uilizând organe de asamblare filetate de tip şurub- piuliţă). Pentru răspuns corect şi complet se acordă 5 p. Pentru răspuns incomplet/ parţial se acordă 2p. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, se acordă 0p. | 5p |
|  | - Identificarea elementelor: - şurub; - piuliţă; - şaibă; Pentru fiecare răspuns corect şi complet se acordă câte 1p; Pentru fiecare răspuns incorect sau lipsa acestuia, se acordă câte 0p. | 1p 1p 1p |
|  | - elementul principal: elementul principal al unei piese filetate este filetul. Pentru răspuns corect şi complet se acordă 1p; Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, se acordă 0p. | 2p |
|  | - este asamblare demonabilă pentru că: permit montarea şi demontarea repetată a îmbinării, fără distrugerea părţilor component. Pentru răspuns corect şi complet se acordă 5 p. Pentru răspuns incomplet/ parţial se acordă 2p. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, se acordă 0p | 4p |
|  | - avantajele asamblărilor prin filet: - realizează forţe de strângere mari aplicând forţe relative mici; - sunt sigure în exploatare; - sunt ieftine; - sunt interschimbabile; - asigură condiţia de autofixare; - reglare uşoară a strângerii; - nu este necesară înlocuirea elementelor de aamblare la montare şi demontare. Pentru precizarea fiecărui avantaj se acordă câte 2p. Se iau în considerare trei din cele şapte avantaje prezentate. | 6p |

| Nr crt. | Subiecte | Puncte |
| --- | --- | --- |
| III | Subiectul al III- lea | 20 p |
| III.1 10p | a1- foiţe; b2- rezistente; c3- încovoiere; d4- repere; e5- plastică. Pentru fiecare răspuns corect şi complet se acordă câte 2p. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0p. | 2p 2p 2p 2p 2p |
| III.2 10p | - 0,452 MJ = 452000 J; - 86500 ns = 0,0000865s sau 8,6510-5 s; - 3,21 Km = 3210 m; - 4,567 t = 4567 kg; - 1316780 µm = 1,31678 m. Pentru răspuns corect se acordă câte 2p. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0p. | 2p 2p 2p 2p 2p |

Total puncte test: 90.

Se acordă 10 puncte din oficiu.

Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit în barem.

Se vor puncta orice alte formulări şi modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor, în

acord cu ideile şi cu punctajele precizate în barem.

Nota finală se stabileşte prin împărţirea la 10 a punctajului obţinut.